BİLGİSAYARLI TASARIM UYGULAMALARI DERSİ

2. DÖNEM 1. YAZILI ÇALIŞMA KAĞIDI (ÖZET NOTLAR)

1. Dijital Üretim Temel Kavramlar:

- CAD (Computer Aided Design): Bilgisayar destekli tasarımdır; ürünün 3D modelinin oluşturulması aşamasıdır.

- CAM (Computer Aided Manufacturing): Bilgisayar destekli üretimdir; tasarımın üretim makineleri (3D yazıcı, CNC vb.) için planlanmasıdır.

- CAE (Computer Aided Engineering): Bilgisayar destekli mühendisliktir; tasarımın dayanıklılık ve hareket testlerinin yapılmasıdır.

2. Parametrik Modelleme Mantığı:

- Nesnelerin boyutları sabit değerler yerine "parametreler" (değişkenler) ile tanımlanır.

- En büyük avantajı, bir ölçü değiştirildiğinde tüm tasarımın bu değişikliğe göre otomatik olarak güncellenmesidir.

3. Montaj ve Hareket (Joints):

- Component (Bileşen): Tasarımdaki her bir bağımsız parça "bileşen" olarak tanımlanmalıdır; aksi halde montaj yapılamaz.

- Joint (Ekleme): İki parçayı birbirine bağlayan ve hareket tanımlayan komuttur.

- Rigid Joint: Parçaları birbirine tamamen sabitler, hareket izni vermez.

- Revolute Joint: Parçanın bir eksen etrafında dönmesine (tekerlek, menteşe gibi) izin verir.

4. 3D Baskı Süreci:

- STL Formatı: Tasarlanan 3D modelin yazıcıya gönderilmeden önceki standart dosya formatıdır.

- Dilimleme (Slicing): Yazılımın 3D modeli katmanlara ayırıp yazıcının anlayacağı G-Code dosyasına dönüştürme işlemidir.

--------------------------------------------------------------------------------

2. DÖNEM 1. YAZILI HAZIRLIK SORULARI VE CEVAPLARI

Soru 1: Parametrik modelleme yönteminin, geleneksel çizim yöntemlerine göre sağladığı en temel avantaj nedir? Açıklayınız. Cevap 1: En temel avantajı, tasarımın herhangi bir aşamasında bir ölçü değiştirildiğinde, tüm modelin bu yeni ölçüye göre otomatik olarak güncellenmesi ve tasarımın bozulmadan revize edilebilmesidir.

Soru 2: Dijital üretim süreçlerinde kullanılan CAD ve CAM kavramlarının görevlerini birer cümleyle yazınız. Cevap 2: CAD, bilgisayar ortamında 3 boyutlu modelin tasarlanması görevini üstlenirken; CAM, bu tasarımın 3D yazıcı gibi makinelerle üretilmesi için gerekli kodların ve stratejilerin hazırlanması görevini üstlenir.

Soru 3: Fusion 360 gibi programlarda karmaşık bir mekanizma tasarlarken neden "Body" yerine "Component" (Bileşen) yapısı kullanılmalıdır? Cevap 3: Parçaların birbirinden bağımsız hareket edebilmesi, gruplanabilmesi ve aralarında montaj (Joint) ilişkileri kurulabilmesi için her bir parça "Component" olarak tanımlanmalıdır.

Soru 4: "Joint" komutunun tasarımdaki temel işlevini açıklayarak bir örnek veriniz. Cevap 4: Joint komutu, iki ayrı bileşeni birbirine bağlar ve aralarındaki hareket tipini (sabitleme, dönme, kayma vb.) tanımlar; örneğin bir robot kolunun eklem yerlerinden bükülmesini sağlar.

Soru 5: "Rigid Joint" ile "Revolute Joint" arasındaki temel fark nedir? Cevap 5: Rigid Joint parçaları birbirine tamamen sabitleyerek hiçbir harekete izin vermez; Revolute Joint ise parçanın belirlenen bir eksen etrafında dairesel olarak dönmesine olanak tanır.

Soru 6: Fusion 360 arayüzünde bulunan "Timeline" (Zaman Çizelgesi) tasarımcıya geçmişe dönük nasıl bir kolaylık sağlar? Cevap 6: Tasarımcının yaptığı tüm işlemleri sırasıyla görmesini ve geçmişteki bir adıma dönüp ölçüleri veya hataları tüm tasarımı silmeden düzeltmesini sağlar.

Soru 7: Tasarlanan bir modelin 3D yazıcıda basılabilmesi için en yaygın kullanılan dosya formatı hangisidir? Cevap 7: En yaygın ve standart olarak kabul edilen dosya formatı STL formatıdır.

Soru 8: "Dilimleme" (Slicing) yazılımının 3D üretim sürecindeki rolü nedir? Neden gereklidir? Cevap 8: Dilimleme yazılımı, 3D modeli katmanlara böler ve yazıcının anlayacağı G-Code dosyasını üretir; baskı hızı, doluluk oranı ve destek yapıları burada belirlendiği için üretim için zorunludur.

Soru 9: Mekanik bir tasarımda yay veya vida dişi gibi spiral yapılar oluşturmak için hangi komut kullanılır? Cevap 9: Bu tür spiral ve yay benzeri yapılar oluşturmak için Coil (Yay) komutu kullanılır.

Soru 10: Fusion 360 arayüzündeki "Browser" (Ürün Ağacı) bölümünün işlevini açıklayınız. Cevap 10: Browser bölümü, tasarımdaki tüm bileşenleri, gövdeleri, taslakları ve ölçüleri hiyerarşik bir listede görmeyi, bu parçaları gizlemeyi veya düzenlemeyi sağlar.

DİJİTAL ÜRETİM ÜNİTESİ BİLGİ KARTLARI

| Kart No | Soru / Kavram (Ön Yüz) | Cevap / Açıklama (Arka Yüz) |
| --- | --- | --- |
| 1 | CAD nedir? | Bilgisayar Destekli Tasarım; modellerin dijital ortamda çizilmesidir. |
| 2 | CAM nedir? | Bilgisayar Destekli Üretim; tasarımın üretim için planlanmasıdır. |
| 3 | CAE nedir? | Bilgisayar Destekli Mühendislik; tasarımın dayanıklılık ve analiz testleridir. |
| 4 | Parametrik Modelleme nedir? | Ölçülerin değişkenlere (parametrelere) bağlı olduğu, kolayca güncellenebilen modelleme türüdür. |
| 5 | Component (Bileşen) nedir? | Montaj yapılabilen, kendi başına hareket edebilen bağımsız parçalardır. |
| 6 | Rigid Joint ne yapar? | İki parçayı birbirine tamamen sabitler, hiç hareket izni vermez. |
| 7 | Revolute Joint ne yapar? | Parçanın belirlenen bir eksen etrafında dönmesini sağlar. |
| 8 | Slider Joint ne yapar? | Parçanın bir hat boyunca ileri-geri kayma hareketi yapmasını sağlar. |
| 9 | STL Formatı nedir? | 3B modellerin yazıcıya gönderilmeden önceki standart dosya formatıdır. |
| 10 | Dilimleme (Slicing) nedir? | 3B modelin katmanlara bölünerek yazıcı koduna (G-Code) dönüştürülmesidir. |
| 11 | Timeline (Zaman Çizelgesi) | Tasarım adımlarını sırasıyla gösteren ve geçmişe dönük düzenleme sağlayan paneldir. |
| 12 | Browser (Ürün Ağacı) | Tasarımdaki tüm bileşen, gövde ve taslakların listelendiği hiyerarşik yapıdır. |
| 13 | Extrude komutu nedir? | 2D bir taslağa yükseklik vererek 3D katı oluşturma komutudur. |
| 14 | Revolve komutu nedir? | Bir taslağı eksen etrafında döndürerek dairesel katı oluşturma komutudur. |
| 15 | Coil (Yay) komutu nedir? | Yay, vida dişi veya spiral yapılar oluşturmak için kullanılan özel komuttur. |
| 16 | Fillet ve Chamfer farkı nedir? | Fillet köşeleri yuvarlatır (kavis verir), Chamfer ise pah kırar (eğim verir). |
| 17 | Mirror (Aynalama) nedir? | Seçilen nesneleri veya özellikleri bir düzleme göre simetrik olarak kopyalar. |
| 18 | Combine komutu nedir? | İki veya daha fazla gövdeyi birleştirir, çıkarır veya kesişimini alır. |
| 19 | Shell (Kabuk) komutu nedir? | Katı bir nesnenin içini boşaltarak belirli bir duvar kalınlığı bırakır. |
| 20 | Joint Origin nedir? | Parçaların birbirine bağlanacağı tam noktanın ve yönün tanımlanmasıdır. |